# ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS MEDIANTE EL MÉTODO GOD PARA LA SUBCUENCA DEL RÍO GUACERIQUE

Eduardo David Ordoñez Reyes1*, Manuel Rodriguez1, Tania Peña1

1Escuela de Física, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), Tegucigalpa, Honduras.

Autor correspondiente: e.reyes@unah.hn; eordonez1986@gmail.com

## INTRODUCCIÓN

El modelo GOD es un método de evaluación de la vulnerabilidad de acuíferos propuesto por Foster y Hirata [2]. Este modelo considera tres variables: G (grado de confinamiento del acuífero), O (litología de la cobertura) y D (profundidad del agua subterránea). El objetivo de esta investigación es determinar el grado de vulnerabilidad de los acuíferos en la subcuenca del Río Guacerique utilizando el método GOD.

## METODOLOGÍA

El método GOD se aplica mediante la combinación de tres variables multiplicativas, desarrolladas de la siguiente manera:

• G: Se delimitó conceptualmente los acuíferos en función de su grado de confinamiento [1,3,4,5,6,7].

• O: Se utilizó la primera unidad litológica del mapa geológico de la subcuenca.

• D: Se obtuvo el nivel freático a partir de información primaria y secundaria sobre pozos artesanales, manantiales y levantamientos geofísicos.

## RESULTADOS

En el desarrollo del modelo GOD, se obtuvieron los siguientes resultados:

Figura 1. Modelo GOD

Gráfico 1. Proporción de territorio vulnerable

El análisis indica que el 17.80 % del territorio presenta vulnerabilidad baja, el 82.09 % alta y el 0.11 % extrema. La alta vulnerabilidad se debe al nivel freático somero, la consolidación del material y el confinamiento de la cobertura. Los acuíferos libres en medios fracturados con rocas volcánicas alteradas presentan una alta susceptibilidad a la contaminación superficial. Asimismo, los acuíferos libres en medios porosos también son vulnerables, especialmente en la parte baja y media de la subcuenca. Por otro lado, las áreas con acuíferos confinados presentan menor vulnerabilidad debido a la capacidad de atenuación del medio.

## CONCLUSIÓN

El potencial hidrogeológico de la subcuenca se concentra en las formaciones aluviales con acuíferos porosos y en las ignimbritas con acuíferos fracturados. Estos sistemas presentan una alta susceptibilidad a la contaminación. Más del 82 % del territorio presenta una vulnerabilidad alta según el modelo GOD, excepto en una parte de la formación aluvial que cuenta con acuíferos confinados y en las tobas debido a su mayor grado de consolidación.

## REFERENCIAS

1. Custodio GE. Hidrogeología y recursos de agua subterránea en formaciones e islas volcánicas. España, 2020; pp. 18-1005. Disponible en: http://hdl.handle.net/2117/347150

2. Foster D, Hirata A. Contaminación de Aguas Subterráneas. 2da ed. CEPIS: Lima, Perú; 1991. p. 1-71.

3. GCF INGENIEROS. Metodología para la delimitación y sectorización de acuíferos a nivel nacional. Santiago, Chile; 2014. p. 1-174.

4. Poncela R. Hidrogeología del sistema de acuífero volcánico de la Palma (Islas Canarias). Doctorado. Universidad de Alicante, España; 2015.

5. Sanchez J. Conceptos fundamentales de hidrogeología. 2015; p. 1-11. Disponible en: https://hidrologia.usal.es/temas/Conceptos_Hidrogeol.pdf

6. Singhal B, Gupta R. Hydraulic properties of rocks. Applied Hydrogeology of Fractured Rocks. 1ra ed. Springer-Science + Business Media, BV: Roorkee, India; 2010. p. 151-166.

7. Villanueva M, Iglesias LA. Pozos y Acuíferos: Técnicas de evaluación mediante ensayos de bombeo. IBERGESA: España; 1984. p. 17-131.

Cómo citar este trabajo (Vancouver):
Ordoñez Reyes ED, Rodriguez M, Peña T. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS MEDIANTE EL MÉTODO GOD PARA LA SUBCUENCA DEL RÍO GUACERIQUE [resumen]. En: Vispo NS, editor. Memorias del Congreso de Investigación y Posgrado UNAH 2024: Libro de resúmenes. Madrid/Tegucigalpa: Clinical Biotec S.L.; Universidad Nacional Autónoma de Honduras; 2024. doi: 10.70099/cb/unah/2024.mem

ISBN del libro: 978-84-09-76685-7